GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG –

ARBEITSPLÄTZE IM HAUSDIENST UND IM FREIEN

Lüneburg, den Bitte Datum einfügen

BEURTEILTE EINRICHTUNG:

Einrichtungsbezeichnung:

Arbeitsbereich/ggf. Arbeitnehmer*innen:

Tätigkeit/Arbeitsverfahren:

Beschäftigtenzahl im beurteilten Bereich:

INFORMATIONEN

Arbeitsschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffstoffverordnung, Biostoffverordnung, Arbeitsstättenverordnung, Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, Technische Regeln für Betriebssicherheit, Technische Regeln für Gefahrstoffe, Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe, DGUV Vorschrift 39 (Bauarbeiten), DGUV Vorschrift 71 (Fahrzeuge), DGUV Regel 112-189 (Benutzung von Schutzkleidung), DGUV Regel 114-610 (Branche Grün- und Landschaftspflege), DGUV Information 209-500 (Handwerker), DGUV Information 214-083 (Grünpflege im Gartenbau), DGUV Information 214-078 (Vorsicht Zecken!)

VERANTWORTLICHE*R

Name:

| Datum: | Unterschrift Verantwortliche*r |
| --- | --- |

ERSTELLT VON:

Name:

| Datum: | Unterschrift Ersteller*in |
| --- | --- |

WEITERE BETEILIGTE

Name:

Name:

Name:

| NR. | GEFÄHRDUNG/BELASTUNG |  | Gefährdung/belastung bewerten |  |  | weitere schritte |  |  | Maßnahme wirksam/ Schutzziel erreicht | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vorhanden | Risiko: g, m, k | Mögliche Schutzmaßnahmen/Schutzziele | Maßnahme getroffen /Schutzziel erreicht | Noch erforderliche (Teil-)maßnahmen | Bearbeiter*in | Termin |  |  |
| 1. | Organisation, Information, Kenntnisse und Anweisungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Fehlende Informationen zu Arbeits-mitteln, -verfahren, Gefahr- und Biostoffen | ☐ |  | Alle Arbeitsmittel mit erhöhtem Gefährdungspotenzial sind in einem Verzeichnis erfasst. Die Aufnahme neuer Arbeitsmittel in das Verzeichnis ist organisiert. | ☐ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Die von Arbeitsmitteln ausgehenden Gefahren, erforderliche Prüfungen und Schutzmaßnahmen sind – insbesondere aus Bedienungsanleitungen, Technischen Regeln, DGUV-Literatur - bekannt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Alle Arbeitsverfahren und Tätigkeiten mit ihrem Einsatz von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen sind für eine Beurteilung hinreichend bekannt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Alle Gefahrstoffe (einschließlich Pflanzenschutzmittel) sind in einem Gefahrstoffverzeichnis erfasst. Die Aufnahme neuer Stoffe in das Verzeichnis ist organisiert. | ☐ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Von allen Gefahrstoffen sind die gefährlichen Eigenschaften und Sicherheitshinweise/-maßnahmen - insbesondere aus Sicherheitsdatenblättern, Technischen Regeln, DGUV-Literatur - bekannt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Mögliche physikalische und chemische Wechselwirkungen vorhandener Gefahrstoffe sind bekannt. | ☐ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Alle Biostoffe, deren Identität, Risikoeinstufung und Übertragungswege sind bekannt. | ☐ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.2 | Fehlende Informationen zu möglichen Gefahrstoff-expositionen und -wirkungen | ☐ |  | Möglichkeiten inhalativer Aufnahme sind ermittelt. Mögliche Raumluftkonzentrationen sind abgeschätzt, berechnet oder werden gemessen und mit den AGW (Arbeitsplatzgrenzwerten) der TRGS 900 abgeglichen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Möglichkeiten dermaler Gefährdungen sind ermittelt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Möglichkeiten oraler Aufnahme sind ermittelt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Physikalisch-chemische Gefährdungen sind ermittelt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.3 | Unzureichende Qualifikation der Beschäftigten und sonstiger Personen | ☐ |  | Für Tätigkeiten mit Pflanzenschutzmitteln ist die erforderliche Fachkunde vorhanden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Für Tätigkeiten mit besonders gefährlichen Geräten (z. B. Kettensägen, Freischneider) ist die erforderliche Fachkunde und Eignung vorhanden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Für besonders gefährliche Tätigkeiten (z. B. Baumfällarbeiten) ist die erforderliche Fachkunde und Eignung vorhanden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Bei Einführung neuer Arbeitsmittel, -verfahren, -stoffe und bei geänderten wissenschaftlichen Erkenntnissen werden die Beschäftigen durch Schulung/Information qualifiziert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Maßnahmen zur Nutzungsverhinderung durch unzureichend qualifizierte Personen sind getroffen/realisiert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.4 | Fehlende Betriebsanweisungen (BA) | ☐ |  | Tätigkeitsbezogene BA für Arbeitsmittel mit erhöhtem Gefahrenpotenzial (z. B. Mähgeräte, Bodenbearbeitungsmaschinen, Maschinen zur Holzbearbeitung, Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen) sind erstellt und werden beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Bei erhöhtem Gefährdungspotenzial sind stoffbezogene BA für Gefahrstoffe (z.B. Pflanzenschutzmittel, entzündliche Flüssigkeiten) und tätigkeitsbezogene BA (z. B. für Gefahrstofflagerung, Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen) erstellt und werden beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.5 | Fehlende Sicherheits-unterweisungen | ☐ |  | Allgemeine Sicherheitsunterweisungen werden vor Aufnahme der Tätigkeit und danach mindestens jährlich in für die Beschäftigten verständlicher Form und Sprache auf Grundlage der Betriebsanweisungen, DGUV-Schriften, technischer Regeln usw. durchgeführt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Im Rahmen der Unterweisungen wird auf Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche, schwangere/stillende Frauen hingewiesen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Besucher und Dienstleister - z. B. Techniker, Reinigungsunternehmen - werden unterwiesen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.6 | Belastungen/Gefährdungen durch falsche Rangfolge der Schutzmaßnahmen | ☐ |  | Bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen wird das STOP-Prinzip beachtet: Substitution vor technischen vor organisatorischen vor persönlichen Maßnahmen. | ☐ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.7 | Belastungen/Gefährdungen durch nicht ausgeschöpfte Reduzierungspotenziale | ☐ |  | Nach Möglichkeit werden die Stoffe und Arbeitsmittel mit dem geringsten Gefährdungspotenzial eingesetzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Anzahl der mit gefährlichen Tätigkeiten beauftragten Personen, Expositionsdauer und Expositionshöhe sind minimiert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Am Arbeitsplatz sind nur gefährliche Stoffe in Mengen vorhanden, die für den Fortgang der Arbeit erforderlich sind. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.8 | Fehlende persönliche Schutzausrüstungen (PSA), ungeeignete Arbeitskleidung | ☐ |  | Der PSA-Bedarf ist ermittelt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | PSA wird allen Mitgliedern und Angehörigen der Universität (Beschäftigten und Studierenden) im Zuständigkeitsbereich zur Verfügung gestellt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | PSA wird instand gehalten und gereinigt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | In Anweisungen für die Beseitigung von Störungen sind die erforderlichen PSA festgelegt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Ein Handschuhplan ist erstellt und wird beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.9 | Unzureichende Hygienemaßnahmen | ☐ |  | Arbeits- und Privatkleidung werden getrennt voneinander aufbewahrt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Ausreichende Waschgelegenheiten sind vorhanden. | ☐ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hautschutzpläne sind erstellt und werden beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Für Tätigkeiten mit Gefahr- und Biostoffen sind Ess-, Trink- und Rauchverbote, Verbot der Verwendung von Kosmetika getroffen und werden beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.10 | Fehlende Prüfungen | ☐ |  | Erforderliche sicherheitstechnische Prüfungen werden von dazu befähigten Personen durchgeführt und dokumentiert | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Arbeitsmittel werden vor jeder Benutzung vom Nutzer auf augenscheinliche Sicherheitsmängel geprüft (Sichtprüfung). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Vor jeder Benutzung werden Schutzeinrichtungen vom Nutzer funktionsgeprüft. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Ungeprüfte oder negativ geprüfte Arbeitsmittel, PSA, Bauteile oder Installationen werden nicht benutzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.11 | Gefährliche (Allein-)Arbeit | ☐ |  | Gefährliche Arbeiten sind ermittelt. | ☐ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bei gefährlichen Arbeiten ist eine zweite Person vor Ort oder es sind Ersatzmaßnahmen (z. B. Verwendung elektronischer Hilfsmittel) getroffen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.12 | Gefährdungen durch fehlende Kennzeichnungen | ☐ |  | Erforderliche Kennzeichnungen, Warnungen (z. B. Gefährdungen durch heiße Oberflächen, rotierende Teile, elektrischen Strom), Gebote (z. B. zu tragende PSA) und Verbote (z. B. Zutrittsbeschränkungen) sind angebracht. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.13 | Unzureichende Betriebs-überwachung | ☐ |  | Der Betrieb von Anlagen, der zu gefährlichen Situationen führen kann, die ein Eingreifen erfordern, wird lfd. überwacht oder durch Schutzmaßnahmen gesichert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Erforderliche Sicherungsmaßnahmen vor Betriebsschluss sind festgelegt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.14 | Fehlende Unterrichtung von Behörden | ☐ |  | Erforderliche Unterrichtungen von Behörden vor Aufnahme der Tätigkeit, wiederkehrend und bei schweren Störungen sind organisiert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.15 | Gefährdungen durch unzureichende Koordination | ☐ |  | Beschäftigte informieren sich gegenseitig über sicherheitsrelevante Punkte und stimmen Arbeiten miteinander ab. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Arbeiten an Sicherheitseinrichtungen werden erst nach Freigabe durch die verantwortliche Person durchgeführt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Arbeiten von Betriebsfremden sind mit den betrieblichen Tätigkeiten koordiniert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.16 | Erhalt und Überwachung der Gesundheit | ☐ |  | Erforderliche Arbeitsmedizinische Vorsorge ist gem. ArbMedVV ermittelt und wird veranlasst/angeboten. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Erforderliche Eignungsuntersuchungen werden durchgeführt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.17 | Fehlende Informationen zum grundsätzlichen Verhalten bei Notfällen | ☐ |  | Die Aushänge mit Informationen und Hinweisen zum Verhalten bei Notfällen sind bekannt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die Rufnummer von Feuerwehr/Rettungswagen (112) ist an den Telefonen vorhanden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Standorte des Erste-Hilfe-Materials, Brandbekämpfungsmaterials und Not-Aus-Einrichtungen sind bekannt und jederzeit zugänglich. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die Funktion von Sicherheitseinrichtungen ist bekannt und jederzeit gewährleistet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Notfallübungen werden regelmäßig durchgeführt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die Einweisung und Information von Rettungskräften ist organisiert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die Evakuierung von Personen mit Einschränkungen sowie hilflosen Personen ist organisiert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.18 | Nicht nutzbare Flucht- und Rettungswege | ☐ |  | Flucht- und Rettungswege sind immer uneingeschränkt nutzbar. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | An jedem Arbeitsplatz ist ein zweiter Fluchtweg vorhanden und bekannt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Flucht- und Rettungspläne sind vorhanden, zugänglich und bekannt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.19 | Erste Hilfe | ☐ |  | Eine ausreichende Anzahl Ersthelfer*innen (10% der Beschäftigten) ist benannt, geschult und bekannt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Erste-Hilfematerial ist immer rasch verfügbar. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.20 | Mängel bei der Vermeidung von Bränden/Explosionen und Minimierung deren Auswirkungen | ☐ |  | Die Brandschutzordnung der Universität ist bekannt und wird beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Brandlasten werden soweit wie möglich vermieden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Bei Arbeitsverfahren mit Brand-/Explosionsgefahren werden immer Schutzmaßnahmen ermittelt und getroffen (z. B. Schweißerlaubnisschein). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Geeignete Löschmittel (Feuerlöscher) sind vorhanden, leicht zugänglich, die Standorte sind gekennzeichnet und bekannt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Ausreichend viele Beschäftigte regelmäßig an Brandbekämpfungsübungen teil. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Flurabschnitts- und Treppenraumtüren werden nicht blockiert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Evakuierungshelfer*Innen sind benannt, unterwiesen und bekannt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Brandschutzhelfer*Innen sind benannt, geschult und bekannt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 1.21 | Gefährdungen bei der Beseitigung von Störungen | ☐ |  | Schutzmaßnahmen zum Verhalten bei Störungen sind ermittelt und bekannt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Störungen werden nur von fachkundigen Personen und ohne Eigengefährdung beseitigt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Bei Störungen zu informierende Personen sind festgelegt und bekannt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 2. | Schutz von Jugendlichen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Gefährdende Arbeitszeiten | ☐ |  | Die im Jugendarbeitsschutzgesetz festgelegten Arbeits-, Pausen- und Ruhezeiten werden beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 2.2 | Weitere Gefährdungen | ☐ |  | Jugendliche sind folgenden Faktoren nicht ohne fachkundiger Aufsicht ausgesetzt: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Unfallgefahren, die sie aufgrund mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder abwenden können; | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit übersteigen; | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | außergewöhnliche Hitze, Kälte, Nässe; | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | schädliche Einwirkung von Lärm, Erschütterung, Strahlung; | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Gefahrstoffen bei Überschreitung der AGW; | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Schädlichen Einwirkungen von Biostoffen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 3. | Beschäftigungsbeschränkungen wir werdende/stillende Mütter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Gefährdungen für werdende/stillende Mütter und Kinder | ☐ |  | Frauen wird empfohlen, dem Personal- bzw. Studierendenservice Schwangerschaften möglichst rasch mitzuteilen, damit erforderliche Schutzmaßnahmen getroffen werden können. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Frauen werden über mögliche Gefährdungen für Mutter und Kind im jeweiligen Arbeitsbereich informiert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Im Falle der Beschäftigung von schwangeren oder stillenden Frauen, werden gesonderte Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt (siehe Mutterschutz im Intranet). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 4. | Gefährdungen durch Gestaltung des Arbeitsraumes/der Arbeitsumgebung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Arbeitsräume – zu geringe(r) Raumabmessungen, Bewegungsfläche, Luftraum | ☐ |  | Arbeits-/bedienplätze sind mindestens 1 m tief (bei stehender nicht aufrechter Körperhaltung mind. 1,20 m), 1 m breit (bei nebeneinander angeordneten Arbeitsplätzen mind. 1,20 m), 1,50 m² groß und werden nicht von benachbarten Flächen mit anderen Funktionen oder benachbarten Flächen für Sicherheitsabstände überlagert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Zur Vermeidung von Ganzkörperquetschungen beträgt der Sicherheitsabstand zw. beweglichen Teilen und Wänden/Flächen mit anderen Funktionen mindestens 0,50 m. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die notwendige Breite von Verkehrswegen in Werkstätten von mindestens 0,90 m und Gängen zum eigenen Arbeitsplatz von mindestens 0,60 m ist jederzeit vorhanden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Fluchttüren können jederzeit ohne Hilfsmittel geöffnet werden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 4.2 | Ungünstige klimatische Bedingungen | ☐ |  | Bei unzuträglicher Sonneneinstrahlung an Arbeitsplätzen im Freien werden Sonnenschutzmittel zur Verfügung gestellt | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Bei Außentemperaturen > 25°C, starker Sonnenstrahlung: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Es wird helle, leichte und weite, für UV-Strahlen undurchlässige Kleidung sowie helle Kopfbedeckung getragen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Es wird eine Sonnenbrille mit UV-Schutz getragen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Unbedeckte Hautstellen werden mit wasserfester Sonnenschutzcreme, Lichtschutzfaktor > 25, geschützt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Es wird regelmäßig in genügender Mengen getrunken (bevor Durst entsteht). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Körperlich schwere Arbeiten sofern möglich nicht in der Mittagshitze durchgeführt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Arbeitspausen werden im Schatten verbracht. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Arbeitsmedizinische Vorsorge wird angeboten, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: Tätigkeitszeitraum Apr. bis Sept. (in Skigebieten ganzjährig) zw. 10:00 und 15:00 Uhr MEZ, mindestens 1 h/d (bei Arbeiten im Schatten (2 h/d) und 50 Arbeitstage/a. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Arbeitspausenverlängerung bei über 30°C im Schatten um 5 min/h. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Arbeitspausenverlängerung bei über 35°C im Schatten oder über 32°C und Luftfeuchtigkeit über 75% um 15min/h. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 4.3 | Unzureichende Beleuchtung | ☐ |  | Arbeitsbereiche sind ausreichend beleuchtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 4.4 | Unzureichende Verkehrswege | ☐ |  | Notwendige Flure außerhalb von Arbeitsräumen sind mindestens 1,25 m breit. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 4.5 | Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten | ☐ |  | Der Fußboden und Treppenstufen sind jederzeit trittsicher (z. B. keine größeren Unebenheiten, Flüssigkeiten werden aufgenommen, kein Abstellen von Gegenständen). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Keine Stolpergefahren in Arbeits- und Verkehrsbereichen durch Kabel, abgestellte Gegenstände etc. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 4.6 | Absturz | ☐ |  | Für hochgelegene Arbeiten und hochgelegener Lagerung außerhalb des Greifbereichs werden Gerüste, Leitern oder Tritte benutzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Absturzsicherungen sind bei Fallhöhen > 1 m vorhanden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 5. | Gefährdungen durch Nichtbeachtung ergonomischer Anforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Belastungen durch Heben, Tragen, Halten | ☐ |  | Die Lasten sind minimiert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Arbeitsverfahren sind so gestaltet, dass Lasten möglichst körperschonend bewegt werden können. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Hilfsmittel - z. B. Tragegriffe/-zangen, Plattenroller, Transportwagen, Kreuzgurte, Hubeinrichtungen usw. werden bereit-gestellt und verwendet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Über wirbelsäulenschonendes Heben und Tragen wird informiert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Ausgleichssport werden angeboten. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 5.2 | Einseitige körperliche Belastungen | ☐ |  | Zwangshaltungen werden vermieden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Stehhilfen stehen bei Bedarf zur Verfügung. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Pausen bei lang andauernden, einseitigen Arbeiten werden gemacht. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die Bedienung von Maschinen ist ergonomisch gestaltet z. B. durch höhenverstellbare Montagetische, Anordnung der Bedienelemente, Materialzufuhr und –abfuhr. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln werden ergonomische Gesichtspunkte berücksichtigt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 5.3 | Gestörte Informations-aufnahme | ☐ |  | Monotone Tätigkeiten werden möglichst vermieden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 5.4 | Erschwerte Handhabbarkeit von Arbeitsmitteln | ☐ |  | Bedienelemente sind leicht erreichbar, gegen unabsichtliche Betätigung gesichert und ausreichend gekennzeichnet | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 6. | Mechanische Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Quetsch-, Scherstellen, rotierende Materialien etc. | ☐ |  | Quetsch-/Scherstellen, rotierende Materialien etc. sind gesichert, z. B. durch Abdeckung, Abschirmung, Abschalteinrichtungen, Zweihandschaltung usw. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Ecken und Kanten im Arbeitsbereich sind gesichert, z. B. durch Schutzprofile. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Erforderliche persönliche Schutzausrüstung ist ermittelt und wird benutzt, z.B. Schutzschuhe, Schutzhandschuhe, Haarnetze, enganliegende Kleidung, Anstoßkappen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | An sich bewegenden oder drehenden Maschinen werden aber keine Handschuhe oder Schmuck getragen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 6.2 | Unkontrollierte Bewegungen bei Lagerung und Transport | ☐ |  | Transportvorgänge werden abgesprochen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Transportwege werden abgesperrt, ggf. freigeräumt, sind bei Transport einsehbar. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Lagereinrichtungen sind mit der Maximalbelastung gekennzeichnet. Die Maximalbelastung wird beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Schutzschuhe werden bei der Handhabung schwerer Gegenstände getragen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Schutzhandschuhe werden beim Transport scharfkantiger Gegenstände oder Quetschgefahr getragen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Weitere PSA wird bei Bedarf getragen (z. B. eng anliegende Kleidung). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Materialien sind gegen Herabfallen, Umstürzen etc. gesichert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 6.3 | Unkontrollierte Bewegungen bei Zersplitterung | ☐ |  | Maschinen/Geräte sind standsicher aufgebaut. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Werkstücke sind bei der Bearbeitung fixiert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Es werden für die Maschine und das Werkstück geeignete Werkzeuge eingesetzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Werkzeuge werden bestimmungsgemäß nach den Herstellervorgaben verwendet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Bei Schlagwerkzeugen werden „Bärte“ entfernt und Fasen anschliffen/erhalten. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Beim Einsatz von Schlagwerkzeugen werden Einspannvorrichtungen verwendet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Handwerkzeuge werden in allen erforderlichen Größen vorgehalten. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Schneidwerkzeuge werden regelmäßig geschärft. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Verschlissene Werkzeuge werden nicht benutzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Schutzeinrichtungen gegen das Umherfliegen von Splittern/Spänen sind vorhanden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Schutzbrillen, Gesichtsschutz etc. werden getragen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 6.4 | Schnitt- und Stichverletzungsmöglichkeiten | ☐ |  | Spitze/scharfe Gegenstände werden so aufbewahrt, dass keine Verletzungsgefahr durch Hineingreifen besteht. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Schutzmaßnahmen beim Transport spitzer/scharfer Werkzeuge sind getroffen, z. B. Transporttaschen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Es werden Sicherheitsmesser benutzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Zu entsorgende spitze/scharfe Abfälle werden getrennt in geeigneten Abfallbehältern gesammelt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Scharfe, spitze, raue Oberflächen werden vermieden oder abgeschirmt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Es werden Schutzhandschuhe getragen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 7. | Gefährliche/belastende Oberflächen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Verbrennungen an heißen Oberflächen | ☐ |  | Heiße Oberflächen sind gegen Berührung geschützt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Technische Einrichtungen zum Überhitzungsschutz sind vorhanden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 7.2 | Verletzung an hervorstehenden Teilen | ☐ |  | Hervorstehende Bedienelemente/Maschinenteile/Werkstücke etc. sind abgeschirmt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 7.3 | Belastungen beim Knien und Sitzen | ☐ |  | Knie- uns Sitzflächen sind belastungsarm gestaltet, z. B. Polsterung, Rückenlehne. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 8. | Elektrische Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Elektroinstallationen und -geräte | ☐ |  | Elektrische Sicherheitseinrichtungen (z.B. Notaus- und RCD-Schalter, Überstromschutz, Trenntrafo) sind vorhanden und funktionsfähig. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Auf Steckdosenleisten und Verlängerungskabel wird zugunsten von Festinstallationen verzichtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die 5 Sicherheitsregeln werden vor Arbeiten an stromführenden Teilen beachtet: 1. Freischalten 2. Gegen Wiedereinschalten sichern 3. Spannungsfreiheit feststellen 4. Erden und Kurzschließen ab 1 kVA 5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken, abschirmen | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Es werden nur mangelfrei geprüfte Arbeitsmittel benutzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Es werden nur für den Einsatzort geeignete Betriebsmittel eingesetzt (Schutz vor Nässe, Explosionsschutz) | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 9. | Gefahrstoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Gefährdung durch Inhalation | ☐ |  | Es wird an der Entstehungsstelle abgesaugt, z.B. beim Schweißen, Löten, Reinigen mit Lösungsmitteln, Holzsägearbeit. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Es werden Staubschutz-, Atemschutzmasken mit wirksamen Filtern benutzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 9.2 | Gefährdung durch Verschlucken | ☐ |  | Gefahrstoffe werden nicht in Lebensmittelbehältern oder Behältern, die damit verwechselt werden können, aufbewahrt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | In Arbeitsbereichen sind keine Lebensmittel oder Getränke vorhanden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die Grundsätze der Hygiene sind bekannt und werden beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 9.3 | Gefährdung durch Haut-/ Schleimhautkontakt | ☐ |  | Die Grundsätze der Hygiene sind bekannt und werden beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Alle kontaminierten Arbeitsmittel werden bei Nutzungsende gereinigt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Kontaminierte Kleidung wird sofort gewechselt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Bei Gefahr einer Kontamination der Hände werden resistente Schutzhandschuhe getragen und bei Überschreitung der Durchbruchzeiten gewechselt. Ein Handschuhplan ist erstellt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Zur Reduzierung der Hautbelastungen ist ein Hautschutzplan erstellt und wird beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 9.4 | Gefährdungen durch Brände/ Explosionen | ☐ |  | Öl- oder lösemittelgetränkten Putzlappen werden in brandgeschützten Behältern gelagert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 9.5 | Gefährdungen durch fehlende Hinweise/ Informationen auf/zu Stoffe(n) | ☐ |  | Behälter, Rohre, Apparaturen mit gefährlichen Stoffen sind gekennzeichnet mit: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Stoff-/Zubereitungsbezeichnung, Handelsname/-bezeichnung, Inhaltsstoffe bei Zubereitungen, Gefahrenpiktogramm(en), Signalwort, Gefahrenhinweise (H-Sätze), Sicherheitshinweise (P-Sätze), ergänzende Informationen wie EUH-Sätze (fett+unterstr. = erf. Kennz. bei vorliegenden Infos wie Sicherheitsdatetenb. / fett = erf. Kennz. in der Werkstatt / alles = vollständige Kennz. einschl. Empfehlung | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 9.6 | Gefährdungen durch Mängel bei der Lagerung und Bereithaltung | ☐ |  | Gefahrstoffen werden an sicheren Orten gelagert (Be- und Entlüftung, Brandschutz, Schutz vor Gewässerverunreinigung). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Gefahrstoffe werden in geeigneten Behältern gelagert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Der Lagerbestand wird mindestens jährlich auf sicheren (keine Zersetzungsanzeichen, kein Auslaufen etc.) Zustand geprüft. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Zum Umfüllen werden geeignete Hilfsmittel benutzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 9.7 | Gefährdungen durch Rückstände | ☐ |  | Gefährdungen des Reinigungspersonals und anderer Beschäftigter durch Rückstände werden vermeiden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Frei gesetzte/verschüttete Stoffe werden zügig mit ausreichendem Selbstschutz beseitigt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 9.8 | Gefährliche Abfälle | ☐ |  | Abfälle werden getrennt, in geeigneten Behältern (für den Transport auf der Straße) und an geeigneten Orten (Gefahrstoffschränke, -lager) gesammelt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Abfälle sind nach den Vorgaben der Gefahrstoffverordnung und zusätzlich mit dem Namen des Abfallerzeugers gekennzeichnet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 10. | Biologische Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Infektionen und Vergiftungen durch Biostoffe | ☐ |  | Aerosolbildung wird vermieden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Grundsätzliche Hygieneregeln werden beachtet: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | In Arbeitsbereichen sind keine Lebens- oder Genussmittel vorhanden; | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | PSA (Schutzkleidung, -brille, -handschuhe) wird getragen und bei Kontamination sofort gereinigt; | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | PSA und Straßenkleidung werden getrennt voneinander aufbewahrt; | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Nach Arbeitsende werden die Hände gewaschen, ggf. desinfiziert und nachgefettet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Schutz vor Borrelien, FSME (Zecken): |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tätigkeiten mit der Gefahr von Zeckenstichen sind ermittelt (Tätigkeiten in niederer Vegetation oder mit direktem Kontakt zu freilebenden Tieren). Die bei milder Witterung ganzjährige Aktivität ist berücksichtigt. Tätigkeiten in FSME-Risikogebieten sind bekannt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Bei Tätigkeiten mit der Gefahr von Zeckenstichen wird immer eine Sicherheitsunterweisung durchgeführt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge wird bei regelmäßigen Tätigkeiten mit der Gefahr von Zeckenstichen durchgeführt. Zur Orientierung: Erforderlich, wenn das Risiko einer Infektion tätigkeitsbedingt und im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöht ist. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Es wird geschlossene Kleidung getragen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Es werden Repellentien (z. B. Anti Brumm® mit Wirkstoff DEET, Autan® mit Wirkstoff DEET, Icaridin) verwendet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Der Körper wird nach der Arbeit auf Zecken abgesucht, warme und geschützte Körperstellen werden besonders beachtet. Gefundenen Zecken werden mit eine Zeckenzange oder –karte oder von einer Ärzti*in entfernt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Nach Zeckenstichen wird ärztlicher Rat eingeholt, wenn Wanderröte oder andere Symptome, insbes. grippeähnliche, auftreten. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 11. | Psychosoziale Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Arbeitssituationen | ☐ |  | Allen Beschäftigten werden einmal jährlich Mitarbeiter*innengespräche angeboten, in dem auch belastende Arbeitssituationen erörtert werden können. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. | Spezifische Gefährdungen bei Hausdiensttätigkeiten / Tätigkeiten im Freien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Lärm - allgemein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 1.1 | Schädigung des Gehörs | ☐ |  | Lärm wird durch technische Maßnahmen soweit wie möglich reduziert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Lärmbereiche sind ermittelt und gekennzeichnet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Gehörschutz wird ab 80 dB(A) angeboten. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Gehörschutz wird ab 85 dB(A) benutzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12.2 | Handmaschinen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 2.1 | Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel | ☐ |  | Vor jeder Benutzung werden Sichtprüfungen auf Beschädigungen und Funktionsprüfungen der Sicherheitseinrichtungen vom Nutzer durchgeführt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Sicherheitsprüfungen gem. Gesetzen, Verordnungen, DGUV-Vorgaben, Herstellervorgaben etc. werden von der jeweils verantwortlichen Person veranlasst. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 2.2 | Gefährdung durch Inhalation | ☐ |  | Handmaschinen zur Holzbearbeitung werden abgesaugt, z. B. mit Industriestaubsauger (Filterklasse M oder höher). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 2.3 | Gefährdung durch elektrischen Strom | ☐ |  | Auf Baustellen oder bei Umgebungsfeuchte erfolgt die Stromversorgung nur über geprüfte RCD-Schutzschalter. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 2.4 | Gefährdungen durch explosions-fähige Atmosphäre | ☐ |  | Handmaschinen werden nicht in explosionsgefährlichen Bereichen verwendet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 2.5 | Gefährdungen durch Hand-Arm-Vibration | ☐ |  | Vibrationsarme Geräte werden bevorzugt eingesetzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die tägliche Einsatzzeit von Geräten mit erheblichen Vibrationen ist begrenzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 2.6 | Gefährdungen durch kontrolliert bewegte ungeschützte Teile | ☐ |  | Bei Gefahr des Festhakens werden Maschinen mit Rutschkupplung einsetzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Handmaschine werden immer mit beiden Händen geführt. Es wird nie unter die Werkstückauflagefläche gegriffen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Maschinen werden erst nach Stillstand an einem sichern Ort abgelegt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Zum Werkzeugwechsel, vor dem Beseitigen von Störungen und vor Reinigungsarbeiten werden die Maschinen immer von der Energiezufuhr getrennt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 2.7 | Gefährdungen durch unkontrolliert bewegte Teile | ☐ |  | Die Verwendung von Handmaschinen erfolgt nur bei einem sicheren Stand. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Werkstücke werden bei der Bearbeitung fixiert, z. B. mit Schnellspannzwingen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 2.8 | Erforderliche PSA | ☐ |  | Bei einer möglichen Gefährdung der Augen durch Bohrstaub/Späne wird Augen- oder Gesichtsschutz getragen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Bei Lärm > 80 dB(A) wird Gehörschutz angeboten, bei mehr als 85 dB(A) getragen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Erforderlichenfalls wird weitere PSA getragen, Schutzschuhe, eng anliegende Kleidung. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12.3 | Kraftfahrzeuge / Schlepper und Anbaugeräte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 3.1 | Mangelnde Qualifikation der Nutzer*innen |  |  | Fahrzeuge und Geräte werden nur von unterwiesenen Personen, erforderlichenfalls mit gültiger Fahrerlaubnis bedient. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die Betriebsanleitungen der Fahrzeuge/ Anbaugeräte sind bekannt und werden beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Betriebsanweisungen sind erstellt und werden beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 3.2 | Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel |  |  | Eine augenscheinliche Prüfung der Fahrzeuge und Geräte auf Sicherheitsmängel wird vor jeder Benutzung durchgeführt (Nutzer*in). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Regelmäßige Inspektionen, Werkstattprüfungen und Hauptuntersuchungen werden durchgeführt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Fahrzeuge/Geräte mit Sicherheitsmängeln werden nicht benutzen und der Nutzung durch andere Personen entzogen. Verantwortliche Person werden über Mängel informieren | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12.3.3 | Mechanische Gefährdungen bei der Benutzung von Pkw/ Transportern |  |  | Die Ladung wird immer gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Fahrzeuge werden an sicheren Orten Be- und Entladen, ggf. Absperrung. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Abgestellte Fahrzeuge werden gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung gesichert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12.3.4 | Mechanische Gefährdungen bei der Benutzung von Garten-schleppern |  |  | Der Motor wird nicht von außen gestartet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Während der Fahrt wird nicht auf- oder abgestiegen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Es wird immer rückwärts abgestiegen und nicht vom Fahrzeug gesprungen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Abgestellte Schlepper werden gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung gesichert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Beim Bergabfahrten wird der Motor nicht ausgekuppelt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Der Schlepper ist immer ausreichend beleuchtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 3.5 | Gartenschlepper: Mechanische Gefährdungen bei der Benutzung von Anbaugeräten |  |  | Schlepper und Anbaugeräte werden nur von unterwiesenen Personen bedient. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Beim An- und Abbau wird nicht zwischen Zugmaschine und Anbaugerät getreten. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die Schutzeinrichtungen an der Gelenkwelle sind im Betrieb immer vollständig und gesichert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Einachsanhänger oder Anhänger mit Tandemachse sind beim Be- und Entladen sowie beim Abstellen mit Ladung gegen Kippen gesichert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Anbaugeräte werden mit den vorgesehenen Abstützeinrichtungen gegen Kippen gesichert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Anbaugeräte werden nie auf abschüssigen Flächen abgestellt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Trägerfahrzeuge sind für die Anbaugeräte geeignet, Überlastungen werden vermieden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Das Anbaugerät ist so eingestellt, dass alle Arbeitswerkzeuge verdeckt sind bzw. in den Boden eindringen. Schutzeinrichtungen (z. B. Prallbleche) sind bei Betrieb in Funktion. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Während des Betriebes hält sich keine Person im Gefahrenbereich des Anbaugerätes auf. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Anbaugeräte sind immer ausreichend beleuchtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die zu bearbeitende Fläche wird vor Arbeitsbeginn auf augenscheinliche Gefährdungen geprüft (z. B. Fremdkörper wie Steine/Abfall oder Unebenheiten wie von Kaninchen/Hunden verursachte Löcher auf zu mähenden Flächen). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12.4 | Kraftbetriebene Gartengeräte - Freischneider/Laubgebläse/Rasenmäher |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 4.1 | Mangelnde Qualifikation der Nutzer*innen |  |  | Kraftbetriebene Geräte werden nur von unterwiesenen Personen bedient. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die Betriebsanleitungen der Geräteherstellers sind bekannt und werden beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Betriebsanweisungen sind erstellt und werden beachtet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 4.2 | Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel |  |  | Vor jeder Benutzung werden die Geräte, sowie ihre Werkzeuge und Schutzeinrichtungen auf augenscheinliche Mängel geprüft, Traggurte werden ggf. eingestellt (Nutzer*in). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Regelmäßige Inspektionen/ Werkstattprüfungen werden durchgeführt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Geräte mit Sicherheitsmängeln werden nicht benutzen und der Nutzung durch andere Personen entzogen. Verantwortliche Person werden über Mängel informieren. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Vor jeder Benutzung werden die Geräte, sowie ihre Werkzeuge und Schutzeinrichtungen auf augenscheinliche Mängel geprüft, Traggurte werden ggf. eingestellt (Nutzer*in). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 4.3 | Mechanische Gefährdungen |  |  | Während des Betriebes darf sich keine Person im Gefahrenbereich (Umkreis von ca. 15 m) aufhalten, Gefahrenbereiche werden abgesperrt/gekennzeichnet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Geräten mit Seilzugstarter werden beim Startvorgang gegen unbeabsichtigte Bewegung gesichert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Maschinen werden mit beiden Händen geführt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Geräte werden nur im „sicheren“ Stand bedient. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Sofern vorgesehen wird beim Transport Werkzeugschutz verwendet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 4.4 | Gefährdungen durch Kraftstoffe |  |  | Beim Betanken der Geräte wird ein Sicherheitsfüllstutzen verwendet und nicht geraucht. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Es werden benzolarme Sonderkraftstoffe verwenden. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 4.5 | Erforderliche PSA |  |  | Beim Umgang mit kraftbetriebenen Gartengeräten wird erforderliche PSA getragen, z. B. Sicherheitsschuhe, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12.5 | Einrichtung und Betrieb von Gewächshäusern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 5.1 | Mechanische Gefährdungen |  |  | Tische werden so gesichert, dass sie nicht kippen können | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Quetsch- und Scherstellen an den Tischunterkanten sind nicht vorhanden, bzw. nicht erreichbar | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Hängende Einrichtungen sind gegen Ausheben und Herauslaufen gesichert | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Schnee wird entsprechend der Herstellervorgaben von den Gewächshausdächern geräumt. Die dafür erforderlichen Arbeitsmittel sind vorhanden. Eine Betriebsanweisung ist erstellt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Den Mitarbeitern werden, soweit möglich, ergonomische Hilfsmittel zur Verfügung gestellt (z.B. Knie-, Steh-, Transporthilfen usw.). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12.6 | Stehleitern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 6.1 | Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel | ☐ |  | Vor jeder Benutzung werden Sichtprüfungen auf Beschädigungen und Funktionsprüfungen der Sicherheitseinrichtungen vom Nutzer durchgeführt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Sicherheitsprüfungen gem. Gesetzen, Verordnungen, DGUV-Vorgaben, Herstellervorgaben etc. werden von der jeweils verantwortlichen Person veranlasst. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 6.2 | Gefährdungen durch unsachgemäßen Einsatz | ☐ |  | Vor einem Leitereinsatz wird geprüft, ob ein risikoärmeres Arbeitsmittel (z. B. Gerüst, Hubarbeitsbühne) verwendet werden kann. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Beim Benutzen der Stehleiter entstehen keine zusätzlichen Absturzgefährdungen; z. B. keine Nutzung auf einem Podest, Gerüst. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 6.3 | Gefährdungen durch mangelhafte Verkehrs-sicherheit | ☐ |  | Stehleitern im Verkehrsbereich sind z. B. durch Absperrungen gesichert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Personen können durch herabfallende Gegenstände nicht verletzt werden, z. B. Absperrung. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 6.4 | Absturz |  |  | Die Stehleiter ist für den Einsatzzweck geeignet (z. B. für die zu erreichende Arbeitshöhe). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Eine Betriebsanleitung ist vorhanden (z. B. Aufkleber mit Piktogrammen) | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Der Verwendungsort ermöglicht die standsichere Aufstellung der Stehleiter (z. B. ist der Untergrund ausreichend tragfähig, unbeweglich). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Durch das Mitführen von Lasten oder Arbeitsmitteln ist ein sicheres Festhalten an der Leiter nicht verhindert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die Stehleiter wird nur betreten, wenn die Spreizsicherung wirksam ist. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Während der Benutzung sind die Leiterteile bei Vielzweck-, Mehrzweck- oder Universalleitern unbeweglich miteinander verbunden (Einrastvorrichtungen überprüfen). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Fahrbare Stehleitern sind während der Benutzung so arretiert, dass sie nicht wegrollen können. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die Standsicherheit auf der Leiter wird ggf. durch den Einsatz von Einhängepodesten verbessert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12.7 | Anlegeleitern |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 7.1 | Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel | ☐ |  | Vor jeder Benutzung werden Sichtprüfungen auf Beschädigungen und Funktionsprüfungen der Sicherheitseinrichtungen vom Nutzer durchgeführt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Sicherheitsprüfungen gem. Gesetzen, Verordnungen, DGUV-Vorgaben, Herstellervorgaben etc. werden von der jeweils verantwortlichen Person veranlasst. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 7.2 | Gefährdungen durch unsachgemäßen Einsatz | ☐ |  | Vor einem Leitereinsatz wird geprüft, ob ein risikoärmeres Arbeitsmittel (z. B. Gerüst, Hubarbeitsbühnen) verwendet werden kann. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Der Standplatz auf der Leiter liegt nicht höher als 7,00 m über der Aufstellfläche. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Bei einem Standplatz von mehr als 2,00 m Höhe dauern die von der Leiter auszuführenden Arbeiten nicht länger als 2 Stunden, das Gewicht des mitzuführenden Werkzeuges und Materials ist nicht schwerer als 10 kg, die Windangriffsfläche von mitgeführten Gegenständen beträgt nicht mehr als 1,00 m². | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Beim Benutzen der Anlegeleiter entstehen keine zusätzlichen Absturzgefährdungen; z. B. keine Nutzung auf einem Podest, Gerüst. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 7.3 | Gefährdungen durch mangelhafte Verkehrs-sicherheit | ☐ |  | Anlegeleitern im Verkehrsbereich sind z. B. durch Absperrungen gesichert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Personen können durch herabfallende Gegenstände nicht verletzt werden, z. B. Absperrung. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 7.4 | Absturz | ☐ |  | Die Länge der Anlegeleiter ist passend für den zu überwindenden Höhenunterschied. Bei Nutzung als Verkehrsweg (bis max. 5 m Höhe) ragt sie 1 m oder etwas mehr über die Übersteigkante. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Eine Betriebsanleitung ist vorhanden (z. B. Aufkleber mit Piktogrammen) | ☐ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Der Verwendungsort ermöglicht die standsichere Aufstellung der Anlegeleiter (z. B. Untergrund ausreichend tragfähig, unbeweglich). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die Anlegeleiter ist im passenden Anstellwinkel aufgestellt und gegen Abrutschen des Leiterkopfes und -fußes gesichert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Durch das Mitführen von Lasten oder Arbeitsmitteln ist ein sicheres Festhalten an der Leiter nicht verhindert. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Während der Benutzung sind die Leiterteile bei Vielzweck-, Mehrzweck- oder Universalleitern unbeweglich miteinander verbunden (Einrastvorrichtungen überprüfen). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12.8 | Handwerkzeuge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 8. 1 | Gefährdungen durch Beschädigungen/Mängel | ☐ |  | Vor jeder Benutzung werden Sichtprüfungen auf Beschädigungen von der Nutzer*in durchgeführt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 8.2 | Gefährdungen durch unsachgemäße Verwendung | ☐ |  | Es werden nur Geräte eingesetzt, die für den Verwendungszweck geeignet sind (siehe z. B. Herstellerangaben). | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Handwerkzeug ist in allen erforderlichen Größen vorhalten | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Die Qualität der eingesetzten Werkzeuge ist ausreichend für eine professionelle Anwendung. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 8.3 | Mechanische Gefährdungen | ☐ |  | Ein vorgesehener Schutz am Handwerkszeug ist wirksam. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Verschlissenes, stumpfes, beschädigtes Werkzeug wird nicht benutzt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Spitzen und Schneiden von spanabhebenden Werkzeugen werden bei der Aufbewahrung abgedeckt. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Bei Schlagwerkzeugen werden „Bärte“ entfernt und Fasen angeschliffen/erhalten. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Beim Einsatz von Schlagwerkzeugen werden soweit möglich Einspannvorrichtungen verwendet. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 12. 8. 4 | Erforderliche PSA | ☐ |  | Es werden Schutzbrillen (ggf. auch Gesichtsschutz) und Schutzhandschuhe getragen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Beim Einsatz von Schlagwerkzeugen oder anderer Lärmentwicklung wird Gehörschutz getragen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  | Ggf. werden Schutzschuhe und eng anliegende Kleidung getragen. | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
| 13. | Sonstiges |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |

ALLGEMEINE HINWEISE UND BEMERKUNGEN Zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten sowie berufsbedingter Erkrankungen ist es erforderlich, die mit beruflichen und studentischen Tätigkeiten verbundenen Gefährdungen zu beurteilen sowie geeignete Schutzmaßnahmen zu ermitteln und zu treffen. Die sog. Gefährdungsbeurteilung (GB) ist gem. Arbeitsschutzgesetz zu dokumentieren. Diese Vorlage ist eine Arbeitshilfe zur Erstellung der Beurteilung. Die vorliegende Tabellenform ist ein bewährtes Instrument, die Ausgestaltung einer Gefährdungsbeurteilung ist aber frei wählbar. Sie können entscheiden, ob Sie diese Vorlage nutzen oder aber eine Ihren Belangen angepasste Form wählen. Eine vorgefertigte Prüfliste kann viele aber nicht sämtliche Tätigkeitsaspekte abdecken. Aus diesem Grund haben Sie in dieser frei formatierbaren Tabelle die Möglichkeit der Bearbeitung: Sie können weitere von Ihnen erkannte Gefährdungen und Belastungen aufnehmen, diese bewerten und Schutzmaßnahmen festlegen aber auch Unzutreffendes löschen. Es ist es sinnvoll, gleiche Tätigkeiten oder Arbeitsbereiche mit vergleichbaren Gefährdungen in einer Gefährdungsbeurteilung zusammenzufassen. Für eine umfassende Gefährdungsermittlung und -bewertung sowie zur Festlegung wirksamer und akzeptierter Maßnahmen ist es sinnvoll, die Beurteilung gemeinsam mit den betroffenen Beschäftigten durchzuführen. Viele nützliche Hinweise auf Gefährdungen und Schutzmaßnahmen finden Sie auch in Handbüchern und Bedienungsanleitungen zu technischen Geräten oder in den von Lieferanten mitgelieferten Sicherheitsdatenblättern sowie unter https://www.umwelt-online.de/. - Die Spalte „Gefährdung/Belastung“ benennt Themenfelder, von denen Gefährdungen oder Belastungen ausgehen können. - In der Spalte „vorhanden“ kann dokumentiert werden, ob die Gefährdung/Belastung bei der konkret beurteilten Tätigkeit/dem beurteilten Arbeitsverfahren vorhanden ist. - Die Spalte „Risiko“ dient der Risikoeinschätzung der Gefährdung/Belastung: gering, mittel, hoch. Je höher die Eintrittswahrscheinlichkeit und größer das mögliche Schadensausmaß, desto größer das Risiko. Ein hohes Risiko erfordert bauliche oder technische Maßnahmen mit hoher Schutzwirkung. Defizite bei hohem Risiko erfordern unverzügliches Handeln. Sind Eintrittswahrscheinlichkeit und mögliches Schadensausmaß gering, reichen auch organisatorische oder personenbezogene Maßnahmen aus. - Unter „Mögliche Schutzmaßnahmen/Schutzziele“ sind geeignete Vorkehrungen genannt, die getroffen werden könnten. Ist die genannte Schutzmaßnahme im konkreten Fall umgesetzt bzw. das Schutzziel erreicht, kann dies in der folgenden Spalte „Maßnahme getroffen/Schutzziel erreicht“ dokumentiert werden. Nicht genannte aber getroffene Maßnahmen sind ergänzend aufzunehmen. - Nach der Bewertung der Gefährdung/Belastung können in der Spalte „Noch erforderliche (Teil-)maßnahmen“ die zum Schutz der Beschäftigten/Studierenden noch notwendigen Schutzmaßnahmen beschrieben werden. Wird die Durchführung der Maßnahme delegiert und terminiert, kann dies in den Spalten „Bearbeiter*in“ und „Termin“ notiert werden. - In der Spalte „maßnahme wirksam/schutzziel erreicht“ kann die Wirksamkeitsprüfung der getroffenen Schutzmaßnahme dokumentiert werden. Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf können Sie sich gern an den Bereich Arbeitsschutz (arbeitssicherheit@leuphana.de) wenden.