|  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV | Datum: | Verantwortliche*r: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Kurzbezeichnung: | Unterschrift: |  |  |
|  |  |  | # Sonderkraftstoff(gemische) für Zweitaktmotoren |  |  |  |
|  | GEFAHRSTOFF / TÄTIGKEIT |  |  |  |  |  |
|  | Sonderkrafttoff(gemischen), enthält Alkylate (UN 1203) - Betankung |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | - Flüssigkeit und Dampf sind extrem entzündbar. Zündquellen vermeiden. - Einatmen oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann Atemwege, Augen, Haut reizen und wirkt narkotisierend. - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. - Kann genetische Defekte und Krebs erzeugen. - Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und schädigt das Kind im Mutterleib. - Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränktem Material (z.B. Kleidung, Putzlappen). - Aufgrund von Benzolgehalt sind Reinigungsarbeiten mit dem Kraftstoff verboten! - Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | - Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schminken. - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen, Zündquellen fernhalten - Umfüllen/ Betanken an gut belüfteten Orten (z. B. Außenbereich, Zwangslüftung) - Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. - Kraftstoffgetränkte Lappen in stets verschlossenen Metallbehältern sammeln. - Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen vermeiden. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. - Augenschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille verwenden. - Handschutz: Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril-Kautschuk verwenden. - Hautpflegemittel nach Vorgaben gemäß Hautschutzplan verwenden. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  |  | - Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden. - Verunreinigte Kleidung wechseln. - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten! - Bei Bränden Feuerwehr alarmieren, Anwesende warnen - Entstehungsbrände mit Löschpulver, Schaum bekämpfen |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  |  | - Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten - Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen. - Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, Haut reinigen. - Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. - Nach Verschlucken: Kein Erbrechen auslösen, nichts zum Trinken geben. - Ersthelfer alarmieren: …………….………………… |  |  |  |  |
|  | UMWELTSCHUTZ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Darf nicht in den Boden oder Gewässer gelangen - Reste als Sonderabfall entsorgen |  |  |  |  |