|  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 12 BetrSichV | Datum: | Verantwortliche*r: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Kurzbezeichnung: | Unterschrift: |  |  |
|  |  |  | # Aktenvernichter |  |  |  |
|  | ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT |  |  |  |  |  |
|  | Arbeiten mit Aktenvernichtern |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahr des Einzugs in das Gerät bei langen Haaren, Schmuck (langen Halsketten), Krawatten, langen Tüchern oder sonstigen losen Kleidungsstücken - Schnitt- und Quetschverletzungen durch rotierende Werkzeuge - Quetschungen beim Wechseln des Sammelgefäßes |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | - Der Aktenvernichter darf nur von unterwiesenen Personen bedient werden und ist gegen unbefugtes Benutzen zu sichern (z. B. durch Schlüsselschalter oder Aufstellung in einem zutrittsbeschränken Raum). - Bedienungsanleitung des Herstellers unbedingt beachten. - Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen oder funktionsuntüchtig gemacht werden (u.a. Kontakt der Tür vor dem Sammelbehälter). - Nicht mit den Fingern in die Einlassöffnung greifen. - Der Aktenvernichter darf nur zur Zerkleinerung von Papier verwendet werden. Eine Zerkleinerung anderer Datenträger können zu Verletzungen (durch Splitterung) führen. - Maximal einlegbare Blattzahl gem. Bedienungsanleitung nicht überschreiten. - Lose Teile von Bekleidung, Schmuck, langes Haar oder andere lose Gegenstände von der Einlassöffnung fernhalten. Verletzungsgefahr! - Gerät nach Benutzung ausschalten. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  |  | - Störungsbeseitigung nur durch sachkundige Personen - Vor Störungsbeseitigung Netzstecker ziehen. - Bei Störungen Aktenvernichter der weiteren Nutzung entziehen. - Niemals mit Gegenständen wie Messer oder Schere versuchen, die Störung zu beseitigen. - Dem Fachvorgesetzten sicherheitsrelevante Mängel melden. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  |  | - Maschine abschalten und Unfallstelle sichern - Verletzen bergen und betreuen, Erste Hilfe leisten - Rettungswagen (Tel.: 112) und Ersthelfer alarmieren - Fachvorgesetzten informieren, Eintrag in das Verbandbuch |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ |  |  |  |  |  |
|  |  | - Regelmäßige Prüfung auf elektrische Sicherheit - Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch sachkundige Personen gem. Bedienungsanleitung. - Häckselgut nicht in Fluchtwegen lagern und staubarm entsorgen. |  |  |  |  |