|  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 12 BetrSichV | Datum: | Verantwortliche*r: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Kurzbezeichnung: | Unterschrift: |  |  |
|  |  |  | Anlegeleitern |  |  |  |
|  | ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT |  |  |  |  |  |
|  | Benutzen von Anlegeleitern |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die Möglichkeit des Herunterfallens, Umkippen der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers, Herunterspringen und das Herabfallen von Gegenständen. |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sichtprüfung vor Benutzung auf augenscheinliche Beschädigungen. - Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen. - Leiter nicht hinter geschlossenen Türen und nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen, Sicherung durch Absperrung oder 2. Person. - Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten. - Anlegeleitern nur auf festen und ebenen Untergrund aufstellen. - Den richtigen Anstellwinkel von 65° bis 75° grundsätzlich einhalten. - Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen. - Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten. - Die obersten drei Sprossen der Anlegeleiter dürfen nicht bestiegen werden. - Bei der Benutzung nicht seitlich Hinauslehnen sondern Leiter umsetzen. - Anlegeleitern nur mit geschlossen Schuhen mit sauberen Sohlen begehen. - Anlegeleitern werden am sichersten in senkrechter Lage längs des Körpers getragen. - Leitern beim Lagern gegen mechanische Beschädigungen schützen. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  |  | - Schadhafte Leitern müssen der Benutzung entzogen werden und dürfen erst nach sachgerechter Reparatur wieder benutzt werden. Schäden dem/der Verantwortlichen melden. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  |  | - Unfallstelle absichern, ggf. Verletzten bergen - Erste Hilfe Leisten - Rettungswagen anfordern, Tel.: 112 - Rettungswagen einweisen |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ |  |  |  |  |  |
|  |  | Leitern müssen regelmäßig entsprechenden den Einsatzbedingungen von einer beauftragten Person auf ordnungsgemäßen Zustand kontrolliert werden. |  |  |  |  |