|  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 12 BetrSichV | Datum: | Verantwortliche*r: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Kurzbezeichnung: | Unterschrift: |  |  |
|  |  |  | Freischneider |  |  |  |
|  | ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT |  |  |  |  |  |
|  | Tätigkeiten mit Freischneidern |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Teile bei Aufenthalt im Arbeitsbereich ▪ Gefahr von Schnittverletzungen durch rotierende, scharfe Werkzeuge ▪ Infektionsgefahr durch aufgewirbelte Krankheitserreger in Tierkot ▪ Verbrennungsgefahr bei Berührung heißer Maschinenteile ▪ Gesundheitsgefahren durch Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | Gehörschutz: Gesichtsschutz/Schutzbrille: Körperschutz: Fußschutz: Handschutz: Sichtbarkeit:; Bei Geräten mit Verbrennungsmotor Gehörschutz tragen Gesicht u. Augen durch Gesichtsschutz u. zusätzlicher Schutzbrille vor Aufgewirbeltem schützen Geschlossene Arbeitskleidung tragen Sicherheitsschuhe tragen Schutzhandschuhe tragen Bei Arbeiten an Verkehrswegen Warnweste tragen.. Verhaltensweise: ▪ Bei der Beschaffung auf Vibrationsarmut, geringe Lärmemissionen, geringes Gewicht und vorh. Konformitätserklärung achten ▪ Betriebsanleitung beachten. ▪ Möglichst Akku-Geräte einsetzen ▪ Nur vom Akku-Hersteller empfohlene Ladegeräte benutzen ▪ Bei Geräten mit Verbrennungsmotor benzolarme Kraftstoffe verwenden, Luftfilter sauber halten, Motor regelmäßig warten ▪ Freischneider dürfen nur von eingewiesenen Beschäftigten und nicht von Jugendlichen benutzt werden ▪ Vor Arbeitsbeginn: Tragegurt auf Körpermaße einstellen ▪ Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn, insbes. der Schutzeinrichtungen auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit sowie des Werkzeugs auf Beschädigungen ▪ Geräte mit Sicherheitsmängeln nicht benutzen ▪ Fremdkörper auf zu bearbeitender Fläche vor Arbeitsbeginn entfernen ▪ Flächen, auf denen viel Hundekot liegt, nicht bearbeiten ▪ Arbeitsbereich absperren: Sicherheitsabstand gem. Herstellerangaben, ca. 15 m ▪ Beim Starten: Keine Berührung des Werkzeugs mit Gegenständen, „standfeste“ Position herstellen ▪ Gerät mit beiden Händen führen und immer auf sicheren Stand achten ▪ Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen benutzen und nicht rauchen ▪ Gerät nur mit Werkzeugschutz transportieren |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Beim Beseitigen von Störungen Gerät ausschalten, warten bis das Werkzeug steht, Gerät gegen ungewolltes Einschalten sichern ▪ Beim Arbeiten mit Werkzeug immer Schutzhandschuhe tragen |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Este Hilfe leisten ▪ Rettungswagen alarmieren und einweisen, Tel.: 112 ▪ Ersthelfer*in alarmieren; Namen und Kontakte siehe Alarmplan |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Regelmäßige Prüfung durch dazu befähigte Personen, insbes. der Einstellung von Verbrennungsmotoren ▪ Vorgaben des Herstellers zur Instandhaltung beachten ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen |  |  |  |  |