|  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 12 BetrSichV | Datum: | Verantwortliche*r: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Kurzbezeichnung: | Unterschrift: |  |  |
|  |  |  | Heckenscheren |  |  |  |
|  | ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT |  |  |  |  |  |
|  | Tätigkeiten mit Heckenscheren |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug ▪ Augenverletzung durch frische Schnittstellen, Zweige ▪ Verletzungen durch Dornen oder zurückschnellende Zweige ▪ Verletzungsgefahr durch Absturz ▪ Verbrennungsgefahr bei Berührung heißer Maschinenteile ▪ Gesundheitsgefahren durch Abgase, Lärm, Elektrizität |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | Gehörschutz: Schutzbrille: Körperschutz: Fußschutz: Handschutz: Sichtbarkeit:; Bei Geräten mit Verbrennungsmotor Gehörschutz tragen Augen durch Schutzbrille vor Verletzungen durch frische Schnittstellen, Zweige schützen „Stichsichere“, enganliegende Arbeitskleidung tragen Sicherheitsschuhe tragen Schutzhandschuhe tragen Bei Arbeiten an Verkehrswegen Warnweste tragen.. Verhaltensweise: ▪ Bei der Beschaffung auf Vibrationsarmut, geringe Lärmemissionen, geringes Gewicht und vorh. Konformitätserklärung achten ▪ Betriebsanleitung beachten ▪ Möglichst Akku-Geräte einsetzen ▪ Nur vom Akku-Hersteller empfohlene Ladegeräte benutzen ▪ Bei Geräten mit Verbrennungsmotor benzolarme Kraftstoffe verwenden, Luftfilter sauber halten, Motor regelmäßig warten ▪ Heckenscheren mit elektrischer Zuleitung nicht bei Nässe benutzen, Beschädigung der Leitung durch das Schneidwerk vermeiden (Kabelführungen verwenden) ▪ Zuleitungen so führen, dass keine Stolpergefahren entstehen ▪ Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn, insbes. der Schutzeinrichtungen auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit sowie des Werkzeugs auf Beschädigungen ▪ Geräte mit Sicherheitsmängeln nicht benutzen ▪ Beim Starten: Keine Berührung des Werkzeugs mit Gegenständen ▪ Beim Arbeiten standsichere Position einnehmen, nicht auf Leitern arbeiten ▪ Keinen Schmuck tragen, lange Haare sichern ▪ Heckenscheren mit beiden Händen bedienen, Schnittgut nicht mit der Hand entfernen ▪ Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen benutzen und nicht rauchen ▪ Gerät nur mit Werkzeugschutz transportieren |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Beim Beseitigen von Störungen Gerät ausschalten, warten bis das Werkzeug steht, Gerät gegen ungewolltes Einschalten sichern ▪ Beim Arbeiten mit Werkzeug immer Schutzhandschuhe tragen |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Este Hilfe leisten ▪ Rettungswagen alarmieren und einweisen, Tel.: 112 ▪ Ersthelfer*in alarmieren; Namen und Kontakte siehe Alarmplan |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Regelmäßige Prüfung durch dazu befähigte Personen, insbes. der Einstellung von Verbrennungsmotoren ▪ Vorgaben des Herstellers zur Instandhaltung beachten ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen |  |  |  |  |