|  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 12 BetrSichV | Datum: | Verantwortliche*r: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Kurzbezeichnung: | Unterschrift: |  |  |
|  |  |  | Laubblasgeräte |  |  |  |
|  | ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT |  |  |  |  |  |
|  | Tätigkeiten mit Laubblasgeräten |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Teile bei Aufenthalt im Arbeitsbereich ▪ Infektionsgefahr durch aufgewirbelte Krankheitserreger in Tierkot ▪ Verbrennungsgefahr bei Berührung heißer Maschinenteile ▪ Gesundheitsgefahren durch Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | Gehörschutz: Gesichtsschutz/Schutzbrille: Körperschutz: Sichtbarkeit:; Bei Geräten mit Verbrennungsmotor Gehörschutz tragen Augen durch Schutzbrille vor Aufgewirbeltem schützen Geschlossene Arbeitskleidung tragen Bei Arbeiten an Verkehrswegen Warnweste tragen. Verhaltensweise: ▪ Bei der Beschaffung auf Vibrationsarmut, geringe Lärmemissionen, geringes Gewicht und vorh. Konformitätserklärung achten ▪ Betriebsanleitung beachten ▪ Möglichst Akku-Geräte einsetzen ▪ Nur vom Akku-Hersteller empfohlene Ladegeräte benutzen ▪ Bei Geräten mit Verbrennungsmotor benzolarme Kraftstoffe verwenden, Luftfilter sauber halten, Motor regelmäßig warten ▪ Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn, insbesondere der Schutzeinrichtungen auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit ▪ Geräte mit Sicherheitsmängeln nicht benutzen ▪Trittsichere, geschlossene Schuhe tragen ▪ Fremdkörper auf zu bearbeitender Fläche vor Arbeitsbeginn entfernen ▪ Flächen, auf denen viel Hundekot liegt, nicht bearbeiten ▪ Arbeitsbereich absperren: Sicherheitsabstand gem. Herstellerangaben, ca. 15 m ▪ Laubbläser nicht auf Personen richten und Kehrgut nicht in Richtung von Personen blasen ▪ Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen benutzen und nicht rauchen |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Beim Beseitigen von Störungen Gerät ausschalten und gegen ungewolltes Einschalten sichern |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Este Hilfe leisten ▪ Rettungswagen alarmieren und einweisen, Tel.: 112 ▪ Ersthelfer*in alarmieren; Namen und Kontakte siehe Alarmplan |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Regelmäßige Prüfung durch dazu befähigte Personen, insbesondere der Einstellung von Verbrennungsmotoren ▪ Vorgaben des Herstellers zur Instandhaltung beachten ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen |  |  |  |  |