|  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 12 BetrSichV | Datum: | Verantwortliche*r: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Kurzbezeichnung: | Unterschrift: |  |  |
|  |  |  | Mäharbeiten |  |  |  |
|  | ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT |  |  |  |  |  |
|  | Tätigkeiten mit Rasenmähern, Aufsitzmähern |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Teile bei Aufenthalt im Arbeitsbereich ▪ Gefahr von Schnittverletzungen durch Schneidwerkzeug, z. B. bei Störungsbeseitigung, Reinigung, in das Mähwerk geratende Hände/Füße durch Unachtsamkeit oder aufgrund von Aus-/Abrutschen ▪ Verletzungsgefahr durch ungewollte Freisetzung gespeicherter Energie (aus Federn, hydraulischen Systemen, durch Schwerkraft) ▪ Gesundheitsgefahren durch Abgase, Lärm, Stäube ▪ Verbrennungsgefahr bei Berührung heißer Maschinenteile ▪ Infektionsgefahr durch aufgewirbelte Krankheitserreger in Tierkot ▪ Stolpern beim Rückwärtsgehen |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | Gehörschutz: Fußschutz: Sichtbarkeit:; Bei Geräten mit Verbrennungsmotor Gehörschutz tragen Sicherheitsschuhe tragen Bei Arbeiten an Verkehrswegen Warnweste tragen. Verhaltensweise: ▪ Bei der Beschaffung auf geringe Lärmemissionen und vorhandene Konformitätserklärung achten ▪ Betriebsanleitung beachten ▪ Bei Geräten mit Verbrennungsmotor mögl. benzolarme Kraftstoffe verwenden, Luftfilter sauber halten, Motor regelmäßig warten ▪ Mähgeräte dürfen nur von unterwiesenen Personen benutzt werden ▪ Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn, insbes. der Schutzeinrichtungen auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit sowie des Werkzeugs auf Beschädigungen ▪ Geräte mit Sicherheitsmängeln nicht benutzen ▪ Fremdkörper, ggf. Hundekot auf zu bearbeitender Fläche vor Arbeitsbeginn entfernen ▪ Sich bei der Lösung arretierter Geräteteile außerhalb des Bewegungsbereichs aufhalten ▪ Schnitthöhe nur bei Stillstand des Werkzeugs einstellen ▪ Sicherheitsabstand zu Personen gem. Herstellerangaben einhalten ▪ An Böschungen immer quer zum Hang mähen ▪ Möglichst vorwärtsgehend mähen, um die zu bearbeitende Fläche einzusehen und die Stolpergefahr zu senken ▪ Außerhalb der Pflegefläche ist das Mähwerk auszuschalten ▪ Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen benutzen und nicht rauchen ▪ Mähgeräte nur mit ausgeschaltetem Motor transportieren, Ladung bei Transport auf einem Fahrzeug sichern ▪ Bei Aufsitzmähern: Zusätzlich Betriebsanweisung „Schlepper“ beachten |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Beim Beseitigen von Störungen oder bei Instandhaltungsarbeiten Gerät ausschalten, warten bis das Werkzeug steht, Gerät gegen ungewolltes Einschalten sichern ▪ Beim Arbeiten mit Werkzeug immer Schutzhandschuhe tragen |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Este Hilfe leisten ▪ Rettungswagen alarmieren und einweisen, Tel.: 112 ▪ Ersthelfer*in alarmieren; Namen und Kontakte siehe Alarmplan |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Regelmäßige Prüfung durch dazu befähigte Personen ▪ Vorgaben des Herstellers zur Instandhaltung beachten ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen |  |  |  |  |