|  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 12 BetrSichV | Datum: | Verantwortliche*r: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Kurzbezeichnung: | Unterschrift: |  |  |
|  |  |  | Mehrzweckleitern |  |  |  |
|  | ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT |  |  |  |  |  |
|  | Benutzen von Mehrzweckleitern |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gefahren ergeben sich beim Benutzen von Leitern und Tritten durch die Möglichkeit des Herunterfallens, Umkippen der Leiter, Abrutschen der Leiter oder des Benutzers, Herunterspringen und das Herabfallen von Gegenständen. |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sichtprüfung vor Benutzung auf augenscheinliche Beschädigungen. - Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen. - Mehrzweckleitern dürfen nur für Zwecke verwendet werden, für die sie nach ihrer Bauart bestimmt sind. - Leiter nicht hinter geschlossenen Türen und nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen, Sicherung durch Absperrung oder 2. Person. - Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten. - Leiter nur auf festen und ebenen Untergrund aufstellen. - Mit dem Gesicht zur Leiter auf- u. absteigen und sich mit mind. einer Hand festhalten. - Bei der Benutzung nicht seitlich Hinauslehnen sondern Leiter umsetzen. - Leitern nur mit geschlossen Schuhen mit sauberen Sohlen begehen. - Für Mehrzweckleitern, die in der Gebrauchsstellung "Anlegeleiter" bzw. “Stehleiter“ verwendet werden, sind die für Anlege- bzw. Stelleitern relevanten Benutzungshinweise zu beachten (s. BA: Anlegeleitern und Stehleiter). - Mehrzweckleitern trägt man am sichersten zusammengeschoben bzw. zusammengeklappt in senkrechter Lage längs des Körpers. - Leitern beim Lagern gegen mechanische Beschädigungen schützen. |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  |  | - Schadhafte Leitern müssen der Benutzung entzogen werden und dürfen erst nach sachgerechter Reparatur wieder benutzt werden. Schäden dem/der Verantwortlichen melden |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  |  | - Unfallstelle absichern, ggf. Verletzten bergen - Erste Hilfe Leisten - Rettungswagen anfordern, Tel.: 112 - Rettungswagen einweisen |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ |  |  |  |  |  |
|  |  | Leitern müssen regelmäßig entsprechenden den Einsatzbedingungen von einer beauftragten Person auf ordnungsgemäßen Zustand kontrolliert werden. |  |  |  |  |

Piktogramme

| Warnzeichen |  |
| --- | --- |
| Gebotszeichen |  |
| Verbotszeichen |  |
| Rettungszeichen |  |
| Brandschutz-zeichen |  |
| GHS-Gefahren-symbole |  |