|  |  |  | Betriebsanweisung gem. § 12 BetrSichV | Datum: | Verantwortliche*r: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbeitsbereich: |  | Kurzbezeichnung: | Unterschrift: |  |  |
|  |  |  | Schlepper |  |  |  |
|  | ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT |  |  |  |  |  |
|  | Tätigkeiten mit Schleppern |  |  |  |  |  |
|  | GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Mechanische Gefahren durch Bewegung des Geräts einschl. Umsturz, Quetschungen beim Koppeln/Trennen von Anbaugeräten, Stoß/“Hängenbleiben“ an Ecken/Kanten, Abrutschen/Abstürzen beim Auf- und Absteigen ▪ Gefahren durch rotierende Teile (Gelenkwelle) ▪ Gefahren durch Ganzkörper-Vibrationen ▪ Gefahren durch Lärm ▪ Gefahren durch Abgase ▪ Verbrennungsgefahr beim Berühren heißer Motorteile |  |  |  |  |
|  | SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |  |
|  |  | Gehörschutz: Körperschutz: Fußschutz: Handschutz:; Gehörschutz tragen Geschlossene, enganliegende Arbeitskleidung tragen Sicherheitsschuhe tragen Beim Koppeln und Trennen von Anbaugeräten Schutzhandschuhe tragen. Verhaltensweise: ▪ Bei der Beschaffung auf Vibrationsarmut und vorhandene Konformitätserklärung achten ▪ Betriebsanleitung beachten ▪ Schlepper dürfen nur von eingewiesenen Beschäftigten mit gültiger Fahrerlaubnis benutzt werden ▪ Schlepper dürfen gleichzeitig nur von einer Person benutzt werden, keine „Beifahrer“ ▪ Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn, inbes. der Schutzeinrichtungen an Gefahrstellen wie Ketten- und Keilriemenantrieben, Zahnrädern, Wellen, heißen Flächen etc. auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit; Fixierung der Gelenkwellenverkleidung ▪ Geräte mit Sicherheitsmängeln nicht benutzen ▪ Abgestellte Fahrzeuge gegen Fortrollen und unbefugte Benutzung sichern ▪ Motor nicht von außen starten, Schlepper nur auf dem Fahrersitz sitzend bedienen, nicht abspringen ▪ Schleppergebrauch am Hang nur mit Umsturzvorrichtung in Schutzstellung und bei Nutzung des Fahrerrückhaltesystems ▪ Umstürzen durch Beachtung der max. zulässigen Neigungswinkel und dem Gelände angepasster Geschwindigkeit vermeiden; bei Bergabfahrten Motor nicht auskuppeln ▪Beim Kuppeln von Anhängern: Anhänger gegen Fortrollen sichern, Anhänger nicht gegen das Zugfahrzeug laufen lassen, kein Personenaufenthalt zwischen Anhänger und Zugfahrzeug ▪Zulässige Hydraulik- und Anhängelasten nicht überschreiten ▪Schwenkbereiche und deren Veränderung durch Anbaugeräte beachten ▪ Schleppermotor nicht in geschlossenen Räumen benutzen, Ausnahme: Kurzes Betreiben bei Ein- und Ausfahrt in/aus Garagen ▪ Beim Betanken nicht rauchen, essen, trinken |  |
|  | VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Beim Beseitigen von Störungen oder bei Instandhaltungsarbeiten Motor ausschalten, warten bis das Werkzeug steht, Motor gegen ungewolltes Einschalten sichern ▪ Beim Arbeiten am Schlepper immer Schutzhandschuhe tragen |  |  |  |  |
|  | VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Este Hilfe leisten ▪ Rettungswagen alarmieren und einweisen, Tel.: 112 ▪ Ersthelfer*in alarmieren; Namen und Kontakte siehe Alarmplan |  |  |  |  |
|  | INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ |  |  |  |  |  |
|  |  | ▪ Regelmäßige Prüfung durch dazu befähigte Personen ▪ Vorgaben des Herstellers zur Instandhaltung beachten ▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen |  |  |  |  |